重庆城市管理职业学院2020年附属工程（篮球场、游泳池改造）拟检测项目

| 序号 | 材料名称 | 检测内容 | 依据标准 | 取样方法 | 批量或检查数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各种原材 | 抗拉强度 弯曲试验 | GB/T1591-1994 GB/T700-2006 GB/T699-1999 | 取300*30 试件 第种规格取2件 | 60t |  |
| 2 | 焊 件 | 抗拉强度试验 | JGJ81-2002 | 每种规格取3件 | -- |  |
| 3 | 高强度螺栓 | 扭矩系数 最小抗拉荷载 | GB50202-2002 GB/T3098.1-2000 | 每种规格取8件 | M36以下5000件 M36以上2000件 |  |
| 4 | 高强度 螺栓连接面 | 抗滑移系数 | GB50205-2001 | 每规格取3组 | 工程量每2000T一批 |  |
| 5 | 焊缝质量 | 内部缺陷 无损探伤检测 | GB50205-2001 JG/T203-2007 | 现场检测 | 一级焊缝100%探伤 二级焊缝20%探伤 |  |
| 6 | 钢结构工程有关安全及功能的检测 | 焊缝外观 缺陷检测 | GB50202-2001及附录A0.1 | 现场检测 | 10%不少于10处 |  |

重庆城市管理职业学院2020年附属工程（篮球场、游泳池改造）拟检测项目

| 序号 | 材料名称 | 检测内容 | 依据标准 | 取样方法 | 批量或检查数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 钢结构工程有关安全及功能的检测 | 焊缝尺寸检验 | GB50202-2001及附录A0.2 | 现场检测 | 10%不少于10处 |  |
|  |  | 高强度螺栓施工质量：终拧扭矩 | GB50205-2001 | 现场检测 | 节点随机抽查3% 且不少于3个节点 |  |
|  |  | 锚栓紧固检测 （拉拨试验） | GB50205-2001 | 现场检测 | 按柱脚数抽查10% 且不小于3个 |  |
|  |  | 钢柱垂直度 钢梁测向弯曲 | GB50205-2001 | 现场检测 | 同类构件抽查10% 不少于3件 |  |
|  |  | 整体垂直度 整体平面弯曲 | GB50205-2001 | 现场检测 | -- |  |
|  |  | 网架挠度测量 | GB50205-2001 | 现场检测 | 跨度小于24米测中央 下弦一点，大于24米测下弦及各向下弦跨度的四等分点 |  |

重庆城市管理职业学院2020年附属工程（篮球场、游泳池改造）拟检测项目

| 序号 | 材料名称 | 检测内容 | 依据标准 | 取样方法 | 批量或检查数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 钢结构工程有关安全及功能的检测 | 网架支座锚栓、紧固检查 | GB50205-2001 | 现场检测 | 按支座抽查10%， 不少于3个 |  |
|  |  | 垫板、垫块检测 | GB50205-2001 | 现场检测 | 按支座抽查10%， 不少于3个 |  |
| 7 | 机械成孔桩声波检测 | 桩声波检测 |  | 现场检测 | 100% |  |
| 8 | 砼抗压 强度检测 | C30 |  | 取样送检 | 100% |  |
| 9 | 砼抗压 强度检测 | C25 |  | 取样送检 | -- |  |
| 10 | 防雷 接地检测 | 接地检测 |  | 现场检测 |  |  |
| 11 | 钢筋原材料 | 钢筋原材料 |  | 取样送检 |  |  |
| 12 | 机械连接 | 机械连接 |  | 取样送检 |  |  |
| 13 | 岩芯检测 | 基桩岩芯 |  | 取样送检 |  |  |

重庆城市管理职业学院

2020年08月31日