扩建工程一期绿化、运动场项目拟检测名称、数量（附件四）

| 序号 | 材料名称 | 检测项目参数 | 取样方法 | 拟检数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | 常规：用水量、凝 结时间、安定性、 强度、 细度/比表面积 | 每个样 20kg 水泥试样必须在同一 次进场、同一编号的 20 包以上等量采 集，每处采集约 1kg，总量不少于 20kg | 2 |
| 2 | 建筑用砂 | 常规：表观密度、堆积 密度、紧密密度、 含泥量、颗粒级配、泥块含量、氯离子、碱活性 | 每组样品为 15kg | 2 |
| 3 | 建筑用石 | 常规：表观密度、堆积 密度、紧密密度、含 泥 量 、 颗 粒 级 配、压碎值、针片状、泥块含量 | 应抽取现场实际用粒级的石子 15 kg， 另外，压碎值指标测定，应再选取 10-20mm 的粒径的石子 10 kg | 2 |
| 4 | 混凝土 | 抗压 |  | 20 |
| 5 | 砂浆 | 抗压 |  | 20 |
| 6 | 烧结普通砖 | 抗压强度、抗折强度 |  | 1 |
| 7 | 钢材原材 | 抗拉强度 弯曲试验 | 每样型号各一组 | 7 |
| 8 | 焊 件 | 抗拉强度试验 | 每种规格取3件 | 2 |
| 9 | 页岩砖 | 原材检测 |  | 2 |
| 10 | 花岗石原材检测 |  |  |  |
| 11 | 仿石材 | 原材检测 |  | 3 |

扩建工程一期绿化、运动场项目拟检测名称、数量

| 序号 | 材料名称 | 检测内容 | 取样方法 | 拟检数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 道路部分 | 水泥试验报告 |  | 1 |
|  |  | 密度检测 | 现场 | 3 |
|  |  | 水泥稳定级碎石配合比试验报告 | 项（供货商提供） |  |
|  |  | 沥青混合料配合比设计 | 项（供货商提供） |  |
|  |  | 无机结合料击实试验报告 | 现场 | 3 |
| 13 | 给排水部分 |  |  |  |

重庆城市管理职业学院

2020年10月20日